# SDACS 특허 도면 매핑 (Figure Mapping)

본 문서는 특허 명세서(SDACS_특허명세서.md)의 【도 1】~【도 7】이 기존 docs/images/ 자산 및 신규 생성 필요 자산에 어떻게 매핑되는지 정의한다.

## 1. 매핑 테이블

| 도면번호 | 제목 | 재활용 자산 | 신규 작업 | 출원 제출 형식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도 1 | 4계층 시스템 아키텍처 개념도 | docs/images/architecture.svg | 특허용 흑백 변환, 참조부호 부여 | 흑백 SVG → TIFF 300dpi |
| 도 2 | 동적 3D 지오펜스 생성 절차 흐름도 | docs/images/algorithm_flow.svg | 지오펜스 생성 단계(S210~S250)로 재작성 | 흑백 SVG → TIFF 300dpi |
| 도 3 | 분산 CD&R 브로드캐스트 시퀀스 | — | 신규 작성 (UML 시퀀스 다이어그램) | PlantUML/Mermaid |
| 도 4 | APF 벡터 합성 및 강풍 모드 전환 | docs/images/idea2_distributed_apf.png | 벡터 화살표 명확화, 수식 부호 추가 | 벡터 SVG |
| 도 5 | WebGPU Compute Shader 병렬 파이프라인 | docs/images/detection_pipeline.svg | GPU 버퍼·Workgroup 표기 보강 | 흑백 SVG |
| 도 6 | Monte Carlo 38,400회 분포 그래프 | docs/images/conflict_resolution_heatmap.png | 히트맵 → 누적분포(CDF)로 변환 권장 | 흑백 PNG |
| 도 7 | 7개 광역시 시나리오 KPI 레이더 차트 | docs/images/scenario_kpi_radar.png | 축 라벨 영/한 병기 | 벡터 SVG |

## 2. 특허 출원용 도면 작성 규칙 (KIPO 기준)

- 색상 금지: 원칙적으로 흑백 선화(line drawing). 회색 음영은 최소화.

- 참조부호(도면부호): 모든 구성요소에 숫자 부호 부여 (예: 100 드론 에이전트, 200 공역 제어기, 210 동적 지오펜싱 모듈).

- 해상도: TIFF 300dpi 이상 또는 SVG/PDF 벡터.

- 글꼴: 한글/영문 명확히 식별 가능한 크기(최소 3pt 이상).

- 사진 사용 금지: 실제 드론 사진이 아닌 개념도/블록도만 허용.

- A4 단면: 각 도면은 A4 용지 한 면에 수록되도록 배치.

## 3. 참조부호 체계 (도면 내 사용)

| 부호 | 구성요소 | 대응 청구항 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 드론 에이전트 (Layer 1) | 청구항 3 |
| 110 | 드론 상태 관리부 | — |
| 120 | 센서 입력부 (풍속센서 포함) | 청구항 2 |
| 200 | 공역 제어기 (Layer 2) | 청구항 1, 3 |
| 210 | 동적 지오펜싱 모듈 | 청구항 1, 5 |
| 220 | APF 경로 계획 모듈 | 청구항 1, 7 |
| 230 | 분산 CD&R 모듈 | 청구항 1, 4 |
| 240 | 기상 적응형 파라미터 전환 모듈 | 청구항 2 |
| 250 | 공역 상태 저장소 (펜스 DB + TTL 관리) | 청구항 5 |
| 300 | 시뮬레이션 엔진 (Layer 3) | 청구항 3 |
| 400 | UI/CLI (Layer 4) | 청구항 3 |
| 500 | 병렬 가속 모듈 (WebGPU Compute) | 청구항 1 |
| 510 | GPU 버퍼 | — |
| 520 | Workgroup 디스패처 | — |

## 4. 도면별 상세 사양

### 【도 1】 4계층 시스템 아키텍처

- 구성요소: Layer 1 (100) ↔ Layer 2 (200) ↔ Layer 3 (300) ↔ Layer 4 (400)

- 연결선 표기: 10Hz/1Hz 주기 및 데이터 흐름 방향 명시

- 기본 원본: docs/images/architecture.svg

### 【도 2】 동적 지오펜싱 절차 흐름도

- 단계: S210 이벤트 감시 → S220 펜스 형상·크기 결정 → S230 저장소 기록(TTL) → S240 APF 반발 소스 주입 → S250 TTL 만료 자동 제거

- 기본 원본: docs/images/algorithm_flow.svg (단계명 교체 필요)

### 【도 3】 분산 CD&R 시퀀스 (신규)

- 액터: 공역 제어기(200), 드론 A(100-A), 드론 B(100-B), 드론 C(100-C)

- 시퀀스: 펜스 생성 → 브로드캐스트 → 각 드론 독립 재계산 → 로컬 캐시 업데이트

- 작성 도구: Mermaid sequenceDiagram 권장

### 【도 4】 APF 벡터 합성 및 강풍 모드

- 좌측 서브뷰: 기본 모드 벡터 합성 (F_attr + ΣF_rep)

- 우측 서브뷰: 강풍 모드 (k_rep 상향, k_att 하향)

- 전환 조건: 풍속 센서 입력 > 10 m/s

### 【도 5】 WebGPU Compute 파이프라인

- 단계: CPU 위치 버퍼 → GPU 업로드(510) → Workgroup 디스패치(520) → APF 병렬 계산 → 결과 다운로드 → 제어 명령 변환

- 강조점: Coalesced memory access, O(N²) → O(log N)급 성능

### 【도 6】 Monte Carlo 통계 분포

- 축: X = 충돌 해결률(%), Y = 누적 확률

- 데이터: 38,400회 스윕 결과

- 참고 원본: docs/images/conflict_resolution_heatmap.png (CDF로 재가공 권장)

### 【도 7】 7개 광역시 KPI 레이더 차트

- 축: 충돌해결률, 평균응답시간, 처리량, 전력소모, 강풍안정성 등 5~7축

- 도시: 서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산

- 기본 원본: docs/images/scenario_kpi_radar.png

## 5. 체크리스트 (출원 전)

- ☐ 모든 도면을 흑백 선화로 변환

- ☐ 모든 구성요소에 참조부호 부여 및 명세서 본문과 1:1 대응 확인

- ☐ 각 도면 A4 단면 배치 및 여백 확보

- ☐ 도 3 신규 작성 (PlantUML/Mermaid)

- ☐ 도 6 히트맵 → CDF 재가공

- ☐ 도면 7매 통합 PDF (SDACS_patent_drawings.pdf) 생성

- ☐ KIPO 전자출원 포맷(SVG/PDF/TIFF 300dpi) 검증

【참조】 docs/patent/SDACS_특허명세서.md, docs/images/*.svg 【작성일】 2026-04-20