# 특허 명세서

【발명의 명칭】 동적 3차원 지오펜싱 및 분산형 충돌 탐지·회피를 융합한 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템 및 그 방법 (Swarm Drone Airspace Control Automation System and Method by Fusing Dynamic 3D Geofencing and Distributed Conflict Detection & Resolution)

【출원인】 (출원인 성명·주소 기재) 【발명자】 장선우 (Jang Sunwoo) 【대리인】 (대리인 정보 기재) 【출원일자】 2026-- 【국제특허분류(IPC)】

- G08G 5/00 (항공 교통 관제 시스템)

- G05D 1/10 (다수 이동체의 협조 제어)

- B64C 39/02 (무인항공기)

- G06N 3/08 (인공지능 기반 학습)

## 【요약서】

본 발명은 군집 드론(Swarm UAV)의 공역 통제를 자동화하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 시스템은 (a) 돌발 상황 발생 시 3차원 원통·구체 형태의 가상 위험 펜스를 실시간으로 생성하는 동적 지오펜싱 모듈, (b) 인력(목표 지점)과 반발력(장애물·타 드론·펜스)의 벡터 합으로 경로를 산출하는 APF(인공 퍼텐셜 필드) 경로 계획 모듈, (c) 중앙 관제의 명령 없이 각 드론이 자율 회피 경로를 재계산하는 분산형 충돌 탐지 및 회피(CD&R) 모듈, (d) 수백~수천 대 규모의 군집 제어를 1Hz 주기로 실시간 보장하는 WebGPU Compute 병렬 가속 모듈을 포함한다.

본 발명에 따르면 풍속 10m/s 이상의 강풍 상황에서도 APF 파라미터를 자동 전환하여 97% 이상의 충돌 해결률을 유지하며, 중앙 관제의 단일 실패점(SPOF) 문제를 원천적으로 제거한다.

대표도: [도1] 4계층 시스템 아키텍처 개념도

## 【기술분야】

본 발명은 군집 드론(Swarm Unmanned Aerial Vehicle)의 공역 통제 자동화 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 동적 3차원 지오펜싱과 분산형 충돌 탐지·회피(CD&R: Conflict Detection & Resolution) 기법을 융합하여, 중앙 집중형 관제의 한계를 극복하고 수백~수천 대 규모의 군집 드론을 안전하고 효율적으로 운용할 수 있는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

## 【발명의 배경이 되는 기술】

[0001] 드론(무인항공기) 산업은 물류·국방·UAM(도심항공교통)·재난 대응·스마트 농업 등 다양한 분야로 급속히 확장되고 있다. 국토교통부 통계에 따르면 국내 드론 등록 대수는 2020년 약 2만 대에서 2024년 약 8만 대로 4년 만에 4배 증가하였다.

[0002] 그러나 현재의 공역 통제 기술은 여전히 "1대 드론 = 1명 조종사" 방식의 수동 관제 모델에 머물러 있어, 기하급수적으로 증가하는 드론 트래픽을 감당하기 어렵다는 한계를 갖는다.

[0003] 종래 기술의 첫 번째 문제점은 정적 지오펜싱이다. 기존 지오-존(Geo-zone) 제도는 사전에 정해진 금지 구역만을 관리하며, 유인기 진입·기상 악화·긴급 상황 등 예측 불가능한 돌발 상황에 실시간으로 대응하지 못한다.

[0004] 종래 기술의 두 번째 문제점은 **중앙 집중형 관제의 단일 실패점(SPOF: Single Point Of Failure)**이다. 모든 드론의 경로를 중앙 서버가 계산·지시하는 방식은 통신 지연·네트워크 단절·서버 장애 시 전체 군집의 안전성이 위협받는다.

[0005] 종래 기술의 세 번째 문제점은 대규모 군집의 실시간 연산 한계이다. CPU 기반 충돌 탐지·경로 계획 알고리즘은 드론 수가 100대를 초과하면 O(N²) 복잡도로 인해 실시간 제어 주기(1Hz)를 보장할 수 없다.

[0006] 종래 기술의 네 번째 문제점은 기상 적응성 부재이다. 고정 파라미터 APF 방식은 강풍·돌풍 등 외란에 취약하여 회피 경로가 진동(oscillation)하거나 목표 지점에 수렴하지 못하는 현상이 발생한다.

[선행기술문헌]

- 특허문헌 1: KR 10-20XX-XXXXXXX "드론 비행 경로 설정 방법"

- 특허문헌 2: US 10,XXX,XXX "Centralized UAV Traffic Management"

- 비특허문헌 1: Khatib, O. (1986), "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots", Int. J. Robotics Research

- 비특허문헌 2: Kuchar, J.K. & Yang, L.C. (2000), "A review of conflict detection and resolution modeling methods", IEEE T-ITS

## 【발명의 내용】

### 【해결하려는 과제】

[0007] 본 발명은 상기 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 다음과 같은 과제를 해결하고자 한다.

[0008] 과제 1: 유인기 진입, 기상 악화, 긴급 상황 등 돌발 요소를 실시간으로 반영하여 3차원 가상 위험 펜스를 자동 생성하고, 주변 군집 드론의 경로에 즉시 편입시키는 메커니즘 제공.

[0009] 과제 2: 중앙 관제 서버의 단일 실패점 없이 각 드론이 자율적으로 충돌 탐지 및 회피 경로를 재계산할 수 있는 분산형 제어 구조 제공.

[0010] 과제 3: 수백~수천 대 규모의 군집 드론을 1Hz 주기로 실시간 제어할 수 있는 병렬 연산 가속 기법 제공.

[0011] 과제 4: 풍속·돌풍 등 **기상 조건 변화에 강건(robust)**한 충돌 회피 파라미터 자동 전환 메커니즘 제공.

### 【과제의 해결 수단】

[0012] 상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음을 포함하는 군집 드론 공역 통제 시스템을 제공한다.

[0013] (a) 동적 3D 지오펜싱 모듈: 실시간 이벤트 스트림(유인기 위치·기상·긴급 구역)을 감시하고, 이벤트 발생 시 3차원 원통(cylinder) 또는 구체(sphere) 형태의 가상 펜스를 지정된 좌표에 즉시 생성하여 공역 상태 저장소(Airspace State Store)에 등록한다. 등록된 펜스는 APF 계산 시 강한 반발 소스(repulsive source) 로 자동 편입된다.

[0014] (b) 분산 APF 경로 계획 모듈: 각 드론 에이전트는 자신의 목표 지점(인력: attractive force)과 주변 장애물·타 드론·동적 펜스(반발력: repulsive force)를 벡터 합산하여 다음 시점의 속도 벡터를 산출한다. 수학식은 다음과 같다.

[수식 1] F_total = F_attr + Σ F_rep_i [수식 2] F_attr = k_att · (p_goal − p_self) [수식 3] F_rep_i = k_rep · (1/d_i − 1/d_safe)² · (p_self − p_obs_i)/|·|³, d_i < d_safe

[0015] (c) 기상 적응형 파라미터 전환 모듈: 풍속 센서의 측정값이 임계치(기본 10 m/s)를 초과하면, APF 파라미터를 기본 모드(APF_PARAMS_DEFAULT)에서 **강풍 모드(APF_PARAMS_WINDY)**로 자동 전환하여 반발 이득값(k_rep)을 상향 조정하고 목표 이득값(k_att)을 하향 조정한다.

[0016] (d) 분산 CD&R 모듈: 동적 펜스가 생성되면 주변 공역 내 모든 드론에게 브로드캐스트되며, 각 드론은 수신 즉시 독립적으로 APF 재계산을 수행한다. 통신 단절 시에도 드론의 로컬 캐시된 공역 상태로 기본 회피 동작을 유지한다.

[0017] (e) WebGPU Compute 병렬 가속 모듈: APF·CBS(Conflict-Based Search) 충돌 탐지·Voronoi 공역 분할 연산을 WebGPU Compute Shader로 구현하여, 브라우저/엣지 단말에서 GPU 병렬화 수행. N대 군집에 대한 연산 복잡도를 O(N²)에서 사실상 O(log N) 수준으로 감소시킨다.

[0018] (f) 4계층 시스템 아키텍처:

- Layer 1 (드론 에이전트, 10Hz): SimPy 이산 이벤트 기반 개별 드론 프로세스

- Layer 2 (공역 제어기, 1Hz): 전체 드론 상태 취합·동적 펜스·APF·CD&R 통합 실행

- Layer 3 (시뮬레이션 엔진): SwarmSimulator·WindModel·Monte Carlo 검증

- Layer 4 (UI/CLI): Dash 3D 대시보드 및 명령행 제어 인터페이스

### 【발명의 효과】

[0019] 본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

[0020] 효과 1 — 선제적 충돌 회피: 1,000회 실증 시뮬레이션 중 978회(97.8%)에서 충돌을 사전 회피하였다. 충돌 해결률 공식: 1 − collisions / (conflicts + collisions).

[0021] 효과 2 — 실시간 응답성: 위험 탐지에서 회피 경로 재산출까지 평균 1.2초 미만.

[0022] 효과 3 — SPOF 제거: 분산 CD&R에 의해 중앙 서버 장애·통신 단절 상황에서도 군집 전체 안전 보장.

[0023] 효과 4 — 강건성: 풍속 10 m/s 강풍 환경에서도 충돌 해결률 97% 이상 유지.

[0024] 효과 5 — 확장성: WebGPU 병렬 가속으로 CPU 대비 처리량 1.05배 이상(중소형 엣지 GPU 기준), 고성능 GPU에서 수백 배 가속 가능.

[0025] 효과 6 — 검증 가능성: 38,400회 Monte Carlo 스윕 및 7개 광역시 63개 시나리오 전수 통과, 1,841개 이상의 자동화 테스트로 재현 가능한 검증 프레임워크 제공.

## 【도면의 간단한 설명】

- [도 1] SDACS 시스템의 4계층 아키텍처 개념도

- [도 2] 동적 3D 지오펜스 생성 절차 흐름도

- [도 3] 분산 CD&R 모듈의 드론 간 브로드캐스트 메시지 시퀀스

- [도 4] APF 벡터 합성 원리 및 강풍 모드 전환 조건 다이어그램

- [도 5] WebGPU Compute Shader 기반 병렬 연산 파이프라인

- [도 6] 충돌 탐지 결과의 통계 분포(Monte Carlo 38,400회) 그래프

- [도 7] 시나리오별 충돌 해결률 비교 레이더 차트(7개 광역시)

## 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

### 1. 시스템 전체 구성 (도 1 참조)

[0026] 본 발명에 따른 SDACS는 도 1에 도시된 바와 같이 Layer 1(드론 에이전트) 내지 Layer 4(UI/CLI)의 4계층으로 구성되며, 각 계층 간 데이터 교환 주기 및 인터페이스는 [표 1]과 같다.

[표 1] 계층별 주기 및 인터페이스

| 계층 | 구성요소 | 제어 주기 | 상위 계층 인터페이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 | _DroneAgent (SimPy) | 10 Hz | 드론 상태 보고 |
| Layer 2 | AirspaceController | 1 Hz | 경로 수정 명령 |
| Layer 3 | SwarmSimulator | 이벤트 | 환경 상태 |
| Layer 4 | Dash UI, CLI | on-demand | 사용자 명령 |

### 2. 동적 3D 지오펜싱 실시 예 (도 2 참조)

[0027] 동적 지오펜싱 모듈은 다음 단계로 동작한다.

- 단계 S210: 이벤트 감시 스레드가 외부 API(기상청·항공교통 관제·긴급상황 시스템) 및 드론 자체 센서(ADS-B 유사 신호)로부터 돌발 이벤트를 수신한다.

- 단계 S220: 이벤트 유형에 따라 펜스 형상(원통/구체)과 크기를 결정한다. 예를 들어 유인 헬기 진입 시 반경 500 m · 고도 ±150 m 원통 생성.

- 단계 S230: 생성된 펜스를 공역 상태 저장소에 기록하고 유효 시간(TTL) 설정.

- 단계 S240: 저장된 펜스를 APF 계산 시 반발 소스 리스트에 주입.

- 단계 S250: TTL 경과 시 자동 제거.

### 3. 분산 CD&R 실시 예 (도 3 참조)

[0028] 본 발명의 분산 CD&R은 각 드론이 로컬 상태 캐시를 유지하며, 동적 펜스 생성 이벤트 수신 시 다음 알고리즘을 독립 수행한다.

# 알고리즘 1: 분산 CD&R 수도코드
def on_fence_broadcast(self, fence):
    self.local_airspace.add(fence)
    if fence.affects_path(self.planned_path):
        new_path = apf.recompute(
            self_state=self.state,
            goal=self.goal,
            obstacles=self.local_airspace.all(),
            wind=self.wind_sensor.read(),
        )
        self.planned_path = new_path

### 4. APF 기반 경로 계획 및 강풍 모드 (도 4 참조)

[0029] APF 파라미터 집합은 다음과 같이 정의되며, 풍속 임계치 초과 시 자동 전환된다.

[표 2] APF 파라미터 집합

| 파라미터 | 기본 모드 (≤10 m/s) | 강풍 모드 (>10 m/s) |
| --- | --- | --- |
| k_att (인력 이득) | 1.0 | 0.6 |
| k_rep (반발 이득) | 2.0 | 3.5 |
| d_safe (안전거리, m) | 30 | 50 |
| v_max (최대속도, m/s) | 15 | 10 |

### 5. WebGPU Compute 병렬 가속 (도 5 참조)

[0030] WebGPU Compute Shader는 드론 N대의 위치 벡터를 GPU 버퍼로 일괄 업로드한 뒤, 각 작업그룹(Workgroup)이 독립적으로 APF 힘 벡터를 계산한다. 메모리 접근 패턴은 coalesced access를 보장하도록 배치되며, 계산 결과는 CPU로 다시 회신되어 제어 명령으로 변환된다.

### 6. 검증 방법

[0031] 본 발명의 성능 검증은 다음 3단계로 수행되었다.

- 단계 V1: 단일 시나리오 1,000회 반복 실험 — 충돌 해결률 97.8%

- 단계 V2: Monte Carlo 스윕 38,400회 — 파라미터 공간 전수 탐색

- 단계 V3: 7개 광역시(서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산) × 9 시나리오 = 63개 실증 시나리오 전수 통과

## 【청구범위】

### 【청구항 1】 (독립항 — 시스템)

군집 드론의 공역 통제를 자동화하는 시스템으로서,

실시간 이벤트를 감시하여 3차원 원통 또는 구체 형상의 가상 위험 펜스를 공역 좌표에 생성하고, 해당 펜스를 반발 소스로 등록하는 동적 지오펜싱 모듈;

각 드론 단위에서 목표 지점에 대한 인력과 주변 장애물·타 드론·상기 펜스에 대한 반발력의 벡터 합으로 다음 시점 속도 벡터를 산출하는 APF 경로 계획 모듈;

상기 펜스의 생성 이벤트를 주변 공역의 모든 드론에게 브로드캐스트하고, 각 드론이 중앙 관제의 명령 없이 자율적으로 경로를 재산출하도록 하는 분산 충돌 탐지 및 회피(CD&R) 모듈; 및

상기 APF 경로 계획 모듈 및 충돌 탐지 연산을 GPU Compute Shader로 병렬 실행하는 병렬 가속 모듈; 을 포함하는 군집 드론 공역 통제 시스템.

### 【청구항 2】 (종속항 — 기상 적응)

청구항 1에 있어서, 풍속 센서의 측정값이 사전 설정된 임계치를 초과하는 경우, 상기 APF 경로 계획 모듈의 반발 이득값을 상향 조정하고 인력 이득값을 하향 조정하는 기상 적응형 파라미터 전환 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 군집 드론 공역 통제 시스템.

### 【청구항 3】 (종속항 — 4계층 구조)

청구항 1에 있어서, 상기 시스템은 10 Hz 주기로 드론 상태를 갱신하는 드론 에이전트 계층, 1 Hz 주기로 상기 동적 지오펜싱·APF·CD&R을 통합 실행하는 공역 제어기 계층, 시나리오·기상·Monte Carlo 검증을 제공하는 시뮬레이션 계층, 사용자 명령과 3D 시각화를 제공하는 운영 인터페이스 계층의 4계층으로 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 드론 공역 통제 시스템.

### 【청구항 4】 (종속항 — 분산 자율성)

청구항 1에 있어서, 상기 분산 CD&R 모듈은 통신 단절 상황에서도 각 드론의 로컬 캐시된 공역 상태를 기반으로 회피 동작을 유지하도록 구성된 것을 특징으로 하는 군집 드론 공역 통제 시스템.

### 【청구항 5】 (종속항 — 펜스 유효성)

청구항 1에 있어서, 상기 동적 지오펜싱 모듈은 생성된 가상 위험 펜스에 유효 시간(TTL: Time-To-Live)을 부여하고, 유효 시간 경과 시 해당 펜스를 공역 상태 저장소에서 자동 제거하는 것을 특징으로 하는 군집 드론 공역 통제 시스템.

### 【청구항 6】 (독립항 — 방법)

컴퓨팅 장치가 수행하는 군집 드론 공역 통제 자동화 방법으로서,

(a) 외부 이벤트 스트림으로부터 돌발 상황을 수신하는 단계; (b) 수신된 이벤트를 기반으로 3차원 가상 위험 펜스를 생성하여 공역 상태 저장소에 등록하는 단계; (c) 생성된 펜스를 주변 공역 내 군집 드론들에게 브로드캐스트하는 단계; (d) 각 드론이 목표 지점에 대한 인력과 장애물·타 드론·상기 펜스에 대한 반발력의 벡터 합을 GPU 병렬 연산으로 산출하여 회피 경로를 재계산하는 단계; 및 (e) 산출된 회피 경로에 따라 드론 제어 명령을 생성·전송하는 단계; 를 포함하는 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

### 【청구항 7】 (종속항 — 강풍 모드)

청구항 6에 있어서, 상기 (d) 단계는 풍속 측정값이 10 m/s를 초과하는 경우, 상기 반발력의 이득값을 기본 모드 대비 1.5배 이상으로 상향하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

### 【청구항 8】 (종속항 — 매체)

청구항 6 내지 청구항 7 중 어느 하나에 기재된 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체.

## 【부록 A】 용어 정의

- APF (Artificial Potential Field): 목표 지점을 인력원, 장애물을 반발원으로 간주하여 드론의 이동 벡터를 합성하는 실시간 경로계획 기법.

- CD&R (Conflict Detection & Resolution): 드론 간 충돌 가능성을 탐지하고 회피 경로를 산출하는 기법.

- SPOF (Single Point Of Failure): 단일 장애점. 시스템 내 한 지점의 고장이 전체 시스템 장애로 이어지는 취약 구조.

- WebGPU Compute: 브라우저·엣지 단말에서 GPU 병렬 연산을 수행하는 차세대 웹 표준 API.

## 【부록 B】 작성 안내 (출원 전 확인 사항)

- 본 문서는 한국 특허청(KIPO) 출원 형식을 기반으로 한 템플릿이며, 실제 출원 시 변리사 검토 필수.

- [표 2]의 구체 파라미터 값은 청구항에 기재하지 말고 실시예에만 포함하여 권리범위 축소 방지.

- 도면 7매는 docs/images/ 내 기존 SVG를 재활용 가능 (architecture.svg, detection_pipeline.svg, sensor_fusion.svg 등).

- PCT 국제출원을 고려할 경우 영문 명세서 병행 준비 권장.

- 선행기술 조사는 KIPRIS(kipris.or.kr), Google Patents, USPTO에서 IPC G08G 5/00, B64C 39/02 중심으로 재검토.

【작성일】 2026-04-20 【작성자】 장선우 (Jang Sunwoo) 【참조】 docs/proposal/아이디어_상세설명.txt, docs/architecture.md