군집드론 공역통제 자동화 시스템

SDACS — Swarm Drone Airspace Control System

기술 보고서

Design, Implementation & Performance Analysis

저자

장선우 (Jang Sunwoo)

국립목포대학교 드론기계공학과

2026년 03월 25일

# 목차

# 1. 서론

## 1.1 연구 배경

도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility)의 급격한 발전에 따라, 도심 저고도 공역에서 군집 드론(Swarm Drone)의 안전한 운용에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 도시 물류, 감시, 비상 대응 등 다양한 분야에서 수십~수백 대의 드론이 동시에 비행하는 시나리오가 현실화되고 있습니다.

기존의 항공 교통 관제(ATC, Air Traffic Control) 체계는 고정형 레이더 인프라에 의존하고 있어, 고정형 설치 비용, 사각지대 발생, 저고도 소형 드론 추적의 어려움 등 근본적인 한계를 가지고 있습니다. 이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 군집드론 자체를 이동형 가상 레이더 돔으로 활용하여 고정 인프라 없이 도심 저고도 공역을 실시간으로 감시하고, 위협에 자동 대응하는 분산형 공역통제 시스템(SDACS)을 설계 및 구현합니다.

SDACS는 SimPy 기반의 이산 이벤트 시뮬레이션 프레임워크 위에 APF(Artificial Potential Field), CBS(Conflict-Based Search), Voronoi 공역 분할 등의 알고리즘을 통합하여, 다수의 드론이 자율적으로 공역을 공유하며 충돌을 회피하는 시스템입니다.

## 1.2 시스템 목표 및 SLA 기준

본 시스템은 다음의 서비스 수준 협약(SLA, Service Level Agreement) 기준을 목표로 합니다.

| 지표 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 충돌률 | 0건 / 1,000h | Hard Requirement (필수) |
| Near-miss 비율 | ≤ 0.1건 / 100h | Soft 경고 기준 |
| 충돌 해결률 | ≥ 99.5% | 어드바이저리 발령 대비 해결 |
| 경로 효율 (actual/planned) | ≤ 1.15 | 우회 비용 상한 |
| 어드바이저리 지연 P50 | ≤ 2.0s | 50번째 백분위수 |
| 어드바이저리 지연 P99 | ≤ 10.0s | 최악 케이스 |
| 침입 탐지 P90 | ≤ 5.0s | ROGUE 프로파일 드론 탐지 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 4계층 구조

SDACS는 4개의 수직 계층으로 구성된 분산 시스템입니다.

| 계층 | 명칭 | 구성 요소 |
| --- | --- | --- |
| Layer 4 | 사용자 계층 | 3D Dash 시각화 대시보드, CLI (main.py), pytest 테스트 스위트 |
| Layer 3 | 시뮬레이션 계층 | SwarmSimulator, 기상 모델(3종), Monte Carlo 병렬 스윕, 7개 시나리오 관리 |
| Layer 2 | 제어 계층 | AirspaceController (1Hz), FlightPathPlanner (A*), Voronoi 공역 분할 |
| Layer 1 | 드론 계층 | _DroneAgent (10Hz SimPy), APF 충돌 회피, 텔레메트리 송신 |

## 2.2 핵심 데이터 흐름

시스템 내 주요 데이터 흐름은 다음과 같습니다:

DroneAgent (10 Hz)

↓  TelemetryMessage (위치, 속도, 배터리, 비행 단계) — 0.5s 주기

CommunicationBus (비동기 메시지 버스, 20ms 지연)

↓

AirspaceController (1 Hz 제어 루프)

├─ ClearanceRequest 처리 → A* 경로 계획 → ClearanceResponse

├─ O(N²) CPA 스캔 → 충돌 예측 → AdvisoryGenerator → ResolutionAdvisory

├─ 침입 드론 탐지 (is_registered=False) → IntrusionAlert

└─ Voronoi 공역 분할 (10s 주기 갱신)

↓  ResolutionAdvisory (CLIMB/DESCEND/TURN/EVADE_APF)

DroneAgent → EVADING 상태 → APF 힘 적용

## 2.3 모듈 목록

| 모듈명 | 파일 경로 | 역할 | 완성도 |
| --- | --- | --- | --- |
| SwarmSimulator | simulation/simulator.py | 메인 시뮬레이션 오케스트레이터 | 100% |
| _DroneAgent | simulation/simulator.py | 드론 10Hz SimPy 프로세스 | 100% |
| AirspaceController | src/.../controller/airspace_controller.py | 1Hz 공역 제어 루프 | 95% |
| AdvisoryGenerator | src/.../avoidance/resolution_advisory.py | 충돌 회피 어드바이저리 생성 | 100% |
| FlightPathPlanner | src/.../planning/flight_path_planner.py | A* 경로 계획 | 85% |
| CommunicationBus | src/.../comms/communication_bus.py | 비동기 메시지 버스 | 100% |
| SimulationAnalytics | simulation/analytics.py | 이벤트/스냅샷 수집 | 100% |
| MonteCarlRunner | simulation/monte_carlo_runner.py | 병렬 파라미터 스윕 | 100% |
| APF Engine | simulation/apf_engine/apf.py | 인공 포텐셜 장 연산 | 100% |
| CBS Planner | simulation/cbs_planner/cbs.py | 다중에이전트 경로 탐색 | 80% |
| VoronoiPartition | simulation/voronoi_airspace/... | 동적 공역 분할 | 90% |
| simulator_3d.py | visualization/simulator_3d.py | 3D 실시간 Dash 대시보드 | 100% |

# 3. 핵심 알고리즘

## 3.1 APF — 인공 포텐셜 장 (Artificial Potential Field)

APF는 분산형 실시간 충돌 회피 알고리즘입니다. 각 드론은 목표점으로부터 인력(Attractive Force)을, 다른 드론과 장애물로부터 척력(Repulsive Force)을 받아 합력 방향으로 이동합니다.

### 3.1.1 힘 모델

- 인력 (Attractive Force): 드론~목표 거리 > 10m 시 선형, ≤ 10m 시 이차 감쇠

- 척력 — 드론 간 (k_rep=2.5, d0=50m): 상대 속도에 비례하여 접근 드론에 대해 2배 강화

- 척력 — 장애물 (k_rep=5.0, d0=30m): 거리 역비례 감쇠

- 최대 합력 클리핑: 10.0 m/s²

- 고도 보정: 60m 순항 고도 유지 (소프트 제약, k=0.5)

### 3.1.2 배치 연산 (10Hz)

EVADING 상태의 모든 드론에 대해 NumPy 벡터화 연산으로 일괄 처리합니다.

# apf_engine/apf.py

def batch_compute_forces(states, goals, obstacles, comm_range=2000):

# 각 EVADING 드론에 대해:

# F_total = F_att(goal) + sum(F_rep_drone) + sum(F_rep_obstacle)

# clip(F_total, max=10.0 m/s²)

return {drone_id: force_vector, ...}

## 3.2 CBS — Conflict-Based Search

CBS는 다중 에이전트 경로 계획(MAPF, Multi-Agent Path Finding) 알고리즘으로, 각 에이전트의 충돌을 제약 조건으로 추가해 가며 최적 경로를 탐색합니다.

- 격자 해상도: 50m × 50m × 50m

- 저수준(Low Level): 시공간 A* — GridNode(x, y, z) × 시간스텝

- 고수준(High Level): 충돌 트리(Constraint Tree) 탐색, 최대 1,000 노드

- 충돌 유형: 정점 충돌(Vertex Conflict), 엣지 충돌(Edge Conflict)

## 3.3 CPA 기반 선제 충돌 예측

CPA(Closest Point of Approach) 알고리즘은 현재 위치와 속도를 바탕으로 미래의 최근접 거리 및 시간을 계산합니다.

- Lookahead 시간: 90초

- 스캔 빈도: 1Hz, O(N²) 쌍별 계산

- 100대 기준: 약 5,000 계산/초

- 트리거: CPA 거리 < lateral_min_m(50m) 이고 CPA 시간 < 90s

# geo_math.py

def closest_approach(pos_a, vel_a, pos_b, vel_b, lookahead_s=90):

rel_pos = pos_b - pos_a

rel_vel = vel_b - vel_a

t_cpa = -dot(rel_pos, rel_vel) / (dot(rel_vel, rel_vel) + 1e-9)

t_cpa = clip(t_cpa, 0, lookahead_s)

cpa_dist = norm(rel_pos + rel_vel * t_cpa)

return cpa_dist, t_cpa

## 3.4 Resolution Advisory 생성기

CPA 예측 후 낮은 우선순위의 드론에 기하학적 분류 기반의 어드바이저리를 발령합니다.

| 우선순위 | 어드바이저리 유형 | 발령 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HOLD | 위협 드론이 FAILED 상태 → 제자리 대기 |
| 2 | EVADE_APF | CPA 시간 < 10s → APF 긴급 회피 위임 |
| 3 | CLIMB | 수직 분리 가능 + 위협이 아래쪽 |
| 3 | DESCEND | 수직 분리 가능 + 위협이 위쪽 |
| 4 | TURN_RIGHT | 정면 충돌 (bearing ± 30°) → 항공 규칙 우측 회피 |
| 4 | TURN_LEFT | 우측에서 접근 → 좌측 회피 |
| 4 | TURN_RIGHT | 좌측에서 접근 → 우측 회피 |

Lost-Link 3단계 프로토콜: ① HOLD (30s 선회 대기) → ② CLIMB (RTL 고도 80m 상승) → ③ RTL (귀환 비행 개시)

## 3.5 Voronoi 동적 공역 분할

각 드론에 고유한 책임 공역 셀을 동적으로 할당하여 충돌 위험을 감소시킵니다.

- 갱신 주기: 10초

- 알고리즘: 2D Voronoi 분할 (scipy.spatial.Voronoi) → Sutherland-Hodgman 클리핑

- Ray-Casting 알고리즘으로 목적지의 셀 침범 여부 판정

- 침범 감지 시 허가 응답에 voronoi_conflict 플래그 포함

# 4. 시나리오별 검증 결과

## 4.1 7개 시나리오 요약

총 7개의 전술 시나리오를 통해 시스템의 안전성, 효율성, 내결함성을 검증합니다.

| 시나리오 명 | 드론 수 | 주요 검증 항목 | 핵심 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고밀도 교통 (high_density) | 100대 | 처리량 한계, 충돌률 | 10분, 20 도착/분 |
| 비상 장애 (emergency_failure) | 80대 | 비상착륙 우선순위 | 5% 장애율, 3종 장애 유형 |
| 동시 이착륙 (mass_takeoff) | 100대 | 패드 경합, 이착륙 시퀀싱 | t=0s 동시 이륙, t=300s 착륙 |
| 경로 충돌 (route_conflict) | 40대 | 어드바이저리 분류 정확성 | HEAD_ON/CROSSING/OVERTAKE |
| 통신 두절 (comms_loss) | 50대 | Lost-Link RTL 프로토콜 | 30~300s 발생, 1~10대 동시 |
| 기상 교란 (weather_disturbance) | 30대 | 경로 추적 강건성 | 3종: 상수/돌풍/Wind Shear |
| 침입 드론 (adversarial_intrusion) | 53대 | 탐지 지연시간 < 5s | ROGUE 3기, 15분 시뮬레이션 |

## 4.2 Monte Carlo SLA 검증

Monte Carlo 방법으로 파라미터 공간 전체를 탐색하여 확률적 안전성을 검증합니다.

| 파라미터 | Quick Sweep 값 | Full Sweep 값 |
| --- | --- | --- |
| 드론 밀도 (drone_density) | 2개 수준 | 4개 수준 |
| 공역 크기 (area_size_km²) | 1개 수준 | 2개 수준 |
| 장애율 (failure_rate_pct) | 2개 수준 | 4개 수준 |
| 통신 손실률 (comms_loss) | 2개 수준 | 3개 수준 |
| 풍속 (wind_speed_ms) | 2개 수준 | 4개 수준 |
| 샘플 수/설정 | 30회 | 100회 |
| 총 실행 횟수 | 960회 (~4분) | 38,400회 (~3시간, 16코어) |

# 5. 성능 분석

## 5.1 처리량 vs 드론 수 (확장성 분석)

현재 O(N²) CPA 스캔의 확장성 한계와 KDTree 최적화 시의 기대 성능을 분석합니다.

| 드론 수 (N) | O(N²) 계산/초 (1Hz) | KDTree 예상 계산/초 | 처리 가능 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50대 | 1,225 | ~300 | 쾌적 (< 1ms) |
| 100대 | 4,950 | ~700 | 원활 (< 5ms) |
| 200대 | 19,900 | ~1,600 | 주의 (< 20ms) |
| 300대 | 44,850 | ~2,500 | 경계 (< 45ms) |
| 500대 | 124,750 | ~4,500 | O(N²) 불가 |
| 1,000대 | 499,500 | ~10,000 | KDTree 필요 |

## 5.2 어드바이저리 지연 시간 목표

어드바이저리 지연 시간은 충돌 감지부터 ResolutionAdvisory 수신까지의 elapsed time입니다.

- P50 (중앙값): ≤ 2.0s 목표 — 1Hz 제어 루프 + 20ms 통신 지연

- P99 (최악 케이스): ≤ 10.0s 목표 — 우선순위 큐 처리 대기 포함

- 실측 P50 ≈ 1.0~1.5s (CPA 감지 즉시 발령)

## 5.3 드론 프로파일별 특성

| 프로파일 | 최대속도 | 순항속도 | 배터리 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMERCIAL_DELIVERY | 15 m/s | 10 m/s | 80 Wh | 2 | 기본 배달 |
| SURVEILLANCE | 20 m/s | 12 m/s | 100 Wh | 2 | 감시정찰 |
| EMERGENCY | 25 m/s | 20 m/s | 60 Wh | 1 | 최우선 처리 |
| RECREATIONAL | 10 m/s | 5 m/s | 30 Wh | 3 | 일반 레저 |
| ROGUE | 15 m/s | 8 m/s | 50 Wh | 99 | 미등록/침입 |

# 6. 결론 및 향후 연구

## 6.1 구현 성과

본 연구를 통해 다음의 핵심 성과를 달성하였습니다:

- SimPy 기반 이산 이벤트 시뮬레이터 완성 — 10Hz 드론 에이전트, 1Hz 공역 제어 루프

- pytest 63개 단위 테스트 100% 통과 — 전 모듈 자동화 검증

- 3D 실시간 Dash 대시보드 완성 — 시나리오 드롭다운, 비행 단계 색상 구분, 경보 로그

- 7개 전술 시나리오 자동화 검증 프레임워크 구축

- Monte Carlo 38,400회 파라미터 스윕 인프라 (Joblib 병렬 실행)

- AdvisoryGenerator 완전 구현 — 기하학적 분류 기반 6종 어드바이저리

- Voronoi 동적 공역 분할 — 허가 처리 시 셀 침범 감지 연동

## 6.2 향후 연구 방향

- KDTree 공간 인덱스 도입 — O(N²) → O(N log N), 500+ 드론 지원

- UTM/ASTM F3411 원격 ID 규격 준수 — 실제 공역 운용 허가 획득

- 강화학습(RL) 기반 어드바이저리 최적화 — DQN/PPO 기반 동적 전략

- 실제 드론 하드웨어 연동 — ROS2/PX4 인터페이스 개발

- 도시 지형 모델 통합 — 건물, 지형 기반 정밀 NFZ 생성

# 참고 문헌

- Reynolds, C. W. (1987). Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model. SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 25-34.

- Khatib, O. (1986). Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots. The International Journal of Robotics Research, 5(1), 90-98.

- Sharon, G., Stern, R., Felner, A., & Sturtevant, N. (2015). Conflict-Based Search for Optimal Multi-Agent Pathfinding. Artificial Intelligence, 219, 40-66.

- NASA UTM Research Transition Team. (2023). UTM Project Documentation. NASA Technical Report.

- Kopardekar, P., et al. (2016). Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) Concept of Operations. AIAA Aviation Forum.