SDACS

Swarm Drone Airspace Control System

군집드론 공역통제 자동화 시스템

기술 보고서 v3.0

국립 목포대학교 드론기계공학과

캡스톤 디자인 2026

장선우 (Sunwoo Jang)

작성일: 2026년 4월 6일

# 목차 (Table of Contents)

# 1. 시스템 개요

SDACS(Swarm Drone Airspace Control System)는 군집드론을 이동형 가상 레이더 돔(Dome)으로 활용하여, 도심 저고도 공역을 자율적으로 감시하고 충돌을 사전에 방지하는 분산형 공역통제 시뮬레이션 시스템입니다.

고정형 레이더 인프라 없이 30분 내 긴급 배치가 가능하며, 탐지부터 회피까지 완전 자동화로 90초 전 선제 충돌 예측 및 6종 자동 어드바이저리를 발행합니다.

## 1.1 핵심 성과 요약

| Metric | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Collision Resolution | 99.9% | 500대 메가스웜: 58,038 conflicts → 19 collisions |
| Prediction Lookahead | 90 seconds | CPA 기반 선제 충돌 탐지 (1Hz) |
| Advisory Latency | < 1 second | 6종 회피 명령: CLIMB/DESCEND/TURN/EVADE/HOLD |
| Monte Carlo Validation | 38,400 runs | 384 configurations × 100 seeds |
| Concurrent Drones | 500+ | 분산 자율 제어 |
| Automated Tests | 2,620+ | pytest 기반 자동화 테스트 스위트 |
| Languages | 50+ | Python + Rust/Go/C++/Zig/Fortran/Ada/VHDL 등 |
| Total Modules | 590+ | Phase 660 완료 |

# 2. 시스템 아키텍처

SDACS는 4개의 독립적 계층으로 구성됩니다. 각 계층은 명확한 역할과 인터페이스를 가지며, 독립적으로 테스트 가능합니다.

| Layer | 역할 | 주기 | 핵심 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1: Drone Agent | 개별 드론 물리 시뮬레이션 | 10Hz | _DroneAgent (SimPy process) |
| Layer 2: Control | 공역 관제 + 충돌 탐지/해결 | 1Hz | AirspaceController |
| Layer 3: Simulation | 시뮬레이션 엔진 + MC 검증 | Batch | SwarmSimulator |
| Layer 4: UI | CLI + 3D 시각화 | 60fps | main.py + Dash |

## 2.1 드론 에이전트 (Layer 1)

각 드론은 SimPy 이산 이벤트 프로세스로 모델링됩니다. 10Hz 주기로 위치/속도/배터리 상태를 갱신하며, FSM(Finite State Machine)에 따라 Idle → Takeoff → Cruise → Avoid → Landing 전이를 수행합니다.

| Constant | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CRUISE_ALT | 60.0 m | 기본 순항 고도 |
| TAKEOFF_RATE | 3.5 m/s | 이륙 상승률 |
| LAND_RATE | 2.5 m/s | 착륙 하강률 |
| WAYPOINT_TOL | 80.0 m | 웨이포인트 도달 허용 오차 |
| BATTERY_CRITICAL | 5.0% | 배터리 위기 임계치 |
| EMERGENCY_WIND | 10.0 m/s | 강풍 모드 전환 기준 |

## 2.2 공역 관제기 (Layer 2)

AirspaceController는 1Hz 제어 루프로 동작하며, 모든 활성 드론의 충돌 위험을 실시간 평가합니다.

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 수평 분리 | 50.0 m | 두 드론 간 수평 최소 거리 |
| 수직 분리 | 15.0 m | 수직 최소 거리 |
| 니어미스 수평 | 10.0 m | 니어미스 판정 수평 |
| 충돌 예측 | 90.0 s | CPA 선제 탐지 범위 |
| Voronoi 갱신 | 10.0 s | 공역 분할 재계산 |
| 풍속 분리 배율 | 1.0×~1.6× | 풍속 연동 동적 조정 |

# 3. 핵심 알고리즘

## 3.1 CPA (Closest Point of Approach)

O(N²) 쌍별 스캔으로 모든 드론 쌍의 최근접점 시각/거리를 90초 앞까지 예측합니다. 분리 기준 이하일 경우 ConflictAlert를 생성합니다.

## 3.2 APF (Artificial Potential Field)

인력장(목표 방향) + 척력장(장애물 방향) 합력으로 안전 궤적을 생성합니다.

| Parameter | Normal (≤6m/s) | Windy (≥12m/s) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| k_rep_drone | 2.5 | 6.5 | 드론 간 척력 이득 |
| k_rep_obs | 5.0 | 7.0 | 장애물 척력 이득 |
| d0_drone | 50.0 m | 80.0 m | 드론 척력 유효 반경 |
| max_force | 10.0 m/s² | 22.0 m/s² | 합력 상한 |

풍속 6~12 m/s 구간에서는 두 파라미터 셋을 선형 보간(lerp)하여 부드러운 전환을 구현합니다.

## 3.3 CBS (Conflict-Based Search)

다중 에이전트 최적 비충돌 경로를 계산하는 탐색 알고리즘입니다. High-level에서 충돌 트리를 탐색하고, Low-level에서 시공간 A*로 개별 경로를 계획합니다.

| Parameter | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| GRID_RESOLUTION | 50.0 m | 3D 격자 셀 크기 |
| TIME_STEP | 1.0 s | 시공간 계획 단위 |
| Max Expansions | 100,000 | 드론당 A* 노드 탐색 상한 |
| Timeout (A*) | 5.0 s | Wall-clock timeout |
| Timeout (CBS) | 10.0 s | 전체 CBS 탐색 시간 제한 |

## 3.4 Resolution Advisory

6종 회피 명령을 기하학적 분류로 자동 결정합니다: CLIMB, DESCEND, TURN_LEFT, TURN_RIGHT, EVADE_APF, HOLD. 수직 분리 우선, 360° 방위각 판정, 폐쇄속도 비례 지속시간 설정 순으로 진행됩니다.

# 4. 시뮬레이션 검증

## 4.1 7대 핵심 시나리오

| # | Scenario | Drones | Duration | Key Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal Operation | 20 | 60s | 기본 충돌 해결률 |
| 2 | High Density | 50 | 60s | 밀집 환경 성능 |
| 3 | Weather Disturbance | 20 | 60s | 풍속 15m/s 강풍 대응 |
| 4 | Communication Loss | 20 | 60s | 통신 두절 시 자율 회피 |
| 5 | Intruder Response | 20 | 60s | 미등록 드론 탐지/대응 |
| 6 | Emergency Landing | 20 | 60s | 모터/배터리/GPS 고장 |
| 7 | Mass Delivery | 100 | 120s | 대규모 배송 동시 운용 |

## 4.2 Monte Carlo SLA 검증

384개 파라미터 조합 × 100 랜덤 시드 = 총 38,400회 시뮬레이션을 실행하여 통계적 신뢰성을 확보합니다.

| Metric | Threshold | Type |
| --- | --- | --- |
| 충돌률 | 0건/1,000h | Hard |
| 충돌 해결률 | ≥99.5% | Hard |
| 응답 P99 | ≤10.0초 | Hard |
| 침입 탐지 P90 | ≤5.0초 | Hard |
| 경로 효율 | ≤1.15 | Soft |

# 5. 성능 분석

## 5.1 처리 성능

| Drones | Tick Time | Real-time Ratio | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.8 ms | 1,250× | Excellent |
| 50 | 4.2 ms | 238× | Excellent |
| 100 | 16.1 ms | 62× | Good |
| 200 | 63.5 ms | 16× | Acceptable |
| 500 | 398.0 ms | 2.5× | Near real-time |

## 5.2 충돌 해결률

충돌 해결률 = 1 − collisions / (conflicts + collisions)

500대 60초 시뮬레이션: 58,038 conflicts → 19 collisions → CR = 99.97%

# 6. 드론 프로파일

| Profile | Max Speed | Battery | Endurance | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMERCIAL_DELIVERY | 15.0 m/s | 80 Wh | 30 min | 2 |
| SURVEILLANCE | 20.0 m/s | 100 Wh | 45 min | 2 |
| EMERGENCY | 25.0 m/s | 60 Wh | 20 min | 1 (최우선) |
| RECREATIONAL | 10.0 m/s | 30 Wh | 15 min | 3 |
| ROGUE (미등록) | 15.0 m/s | 50 Wh | 25 min | 99 (최하) |

# 7. 다중 언어 아키텍처

SDACS는 Python 핵심 엔진 외에 50개 이상의 프로그래밍 언어로 구현된 220+ 보조 모듈을 포함합니다.

| Language | Modules | Use Case |
| --- | --- | --- |
| Python | 580+ | Core: simulation, ML/AI, analytics |
| Rust | 15 | Safety-critical: satellite comm, verifier |
| Go | 14 | Concurrent: edge AI, realtime monitor |
| C++ | 14 | Performance: SLAM, physics, particle filter |
| Zig | 15 | Low-level: PBFT consensus, ring buffer |
| Fortran | 9 | Numerical: wind FDM, CFD wind tunnel |
| Ada/VHDL | 14 | Hardware sim, fault tolerance |
| Others (40+) | 100+ | TypeScript, Swift, Kotlin, Prolog, etc. |

# 8. CI/CD 파이프라인

GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인으로 Python 3.10/3.11/3.12 매트릭스 테스트를 수행합니다.

| Step | 내용 |
| --- | --- |
| Lint | flake8 --select=E9,F63,F7,F82 (구문 오류 + 미정의 이름) |
| Test | pytest tests/ -v --timeout=60 --cov=simulation --cov=src |
| Coverage | HTML 리포트 생성 + 아티팩트 업로드 (30일 보존) |
| Import Check | 핵심 3개 모듈 임포트 검증 |
| Ops Report | main 푸시 시 JSON 번들 생성 (90일 보존) |

# 9. 결론 및 향후 계획

SDACS는 군집드론을 이동형 가상 레이더로 활용하여 고정 인프라 없이 저고도 공역을 자율적으로 통제하는 시스템을 구현했습니다. 660개 Phase에 걸친 점진적 개발을 통해 590+ 모듈, 2,620+ 테스트, 50+ 언어로 구성된 대규모 시스템을 완성했으며, 99.9% 충돌 해결률과 38,400회 Monte Carlo 검증을 달성했습니다.

향후는 실제 드론 하드웨어 연동, 더 정교한 AI 기반 경로 계획, 그리고 UAM 연동을 통한 확장을 계획하고 있습니다.

## 참고 문헌

[1] SimPy — Discrete Event Simulation for Python

[2] Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots.

[3] Sharon, G. et al. (2015). CBS for optimal multi-agent pathfinding.

[4] Kuchar, J.K. & Yang, L.C. (2000). Conflict detection and resolution modeling methods.

[5] Aurenhammer, F. (1991). Voronoi diagrams — a survey.

[6] Reynolds, C.W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model.