[ 발명 신고서 ]

SDACS — Swarm Drone Airspace Control System

동적 3D 지오펜싱·분산 CD&R·WebGPU 병렬 가속 융합

― 캡스톤디자인 산출물 기반 특허 출원 사전 문서 ―

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | SDACS 발명신고서 |
| 버전 | v3 (2026-04-21 개정본 / 변경추적 반영) |
| 상위 문서 | SDACS 특허명세서 초안 (docs/patent/SDACS_특허명세서.md 기반) |
| 작성자 | 장선우 (Jang Sunwoo) |
| 연락처 | 010-9058-3745 |
| 이메일 | sun475300@naver.com |
| 소속 | 캡스톤디자인 팀 / SDACS Project |
| 제출처 | 지도교수님 / 산학협력단 / 변리사 |
| 기밀등급 | Confidential — 공개 전 검토 요망 |
| 검토 요청일 | 2026-04-28 (회신 희망일) |

변경 이력 (Change Log)

| 버전 | 일자 | 주요 변경 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-15 | 초안 작성 | 장선우 |
| v2 | 2026-04-19 | 본문 구조 확정, 선행기술 섹션 추가 | 장선우 |
| v3 | 2026-04-21 | 발명자 연락처·이메일 반영, 정량 지표 보강, §9 실시예·§10 도면목록 추가, 부록 체크리스트 3항 추가 | 장선우 |

목  차

01.  발명자 정보 및 제출 개요

02.  1. 발명의 명칭

03.  2. 발명의 기술분야

04.  3. 발명의 배경 및 동기 (종래기술의 문제점)

05.  4. 발명의 구성 (핵심 구성요소)

06.  5. 발명의 효과 (정량 지표)

07.  6. 선행기술 조사 결과 (KIPRIS · Google Patents · Espacenet)

08.  7. 공개 이력 및 신규성 위험 점검

09.  8. 공동발명자·지분·실시료 정책

10.  9. 실시예 (Worked Example) — 100대 군집 시나리오

11.  10. 도면 목록 (Fig.1 ~ Fig.5)

12.  11. 권리화 전략 권고

13.  부록 A. 출원 전 체크리스트 (업데이트)

14.  부록 B. 첨부 자료 목록

1. 발명자 정보 및 제출 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 발명자 | 장선우 (Jang Sunwoo) |
| 이메일 | sun475300@naver.com |
| 연락처 | 010-9058-3745 |
| 소속 | 캡스톤디자인 팀 / SDACS Project |
| 지도교수 | _________________ (검토 및 서명 요청) |
| 작성일 | 2026-04-21 |
| 출원 희망국 | 대한민국(KIPO) → PCT 18개월 내 |
| IPC 분류(예상) | G08G 5/00, G05D 1/10, B64C 39/02, G06N 3/08 |
| 관련 GitHub | swarm-drone-atc (commits: 2026-03 이후) |

※ 본 발명신고서는 특허 출원을 위한 내부 검토 문서이며, 지도교수 승인 및 변리사 선임 이후 출원을 진행합니다.

2. 발명의 명칭

국문:

동적 3차원 지오펜싱 및 분산형 충돌 탐지·회피를 융합한 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템 및 그 방법

영문:

Swarm Drone Airspace Control Automation System and Method by Fusing Dynamic 3D Geofencing and Distributed Conflict Detection & Resolution

3. 기술분야

본 발명은 군집 드론(Swarm UAV)의 공역 통제 자동화 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 (i) 실시간 이벤트 기반 동적 3차원 가상 위험 펜스 생성, (ii) 각 드론 단위의 분산형 충돌 탐지·회피(CD&R), (iii) WebGPU Compute Shader 병렬 가속을 융합하여 중앙 집중형 관제의 SPOF 문제와 100대 이상 군집의 실시간 연산 한계를 동시에 해결하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

4. 발명의 배경 및 동기 (종래기술의 문제점)

4.1 시장·산업적 배경

드론 산업은 물류(쿠팡·DJI Air Delivery)·UAM(SK·현대)·국방(감시)·재난대응·스마트 농업 전반으로 확장되고 있다. 국토교통부 통계에 따르면 국내 드론 등록 대수는 2020년 약 2만 대 → 2024년 약 8만 대로 4년간 4배 증가하였다. 그러나 공역 통제 기술은 여전히 「1대 드론 = 1명 조종사」의 수동 관제 모델에 머물러 있어, 기하급수적 증가 트래픽을 감당할 수 없다.

4.2 종래기술의 4대 문제점 (정량화)

| # | 종래기술 | 문제점 | 정량 근거 (본 발명이 해소) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 정적 지오펜싱 | 사전 등록 금지구역만 관리. 돌발 상황(유인기 진입·기상악화·긴급구역) 대응 불가 | 사후 등록까지 평균 15분 이상 소요 → 동적 펜스는 < 100 ms |
| ② | 중앙집중 관제 (SPOF) | 서버 장애·통신 단절 시 전체 군집 위험. LTE 왕복 지연 수백 ms | 서버 RTT 300–800 ms → 분산 CD&R은 로컬 캐시로 < 50 ms |
| ③ | 중앙집중 CPU 연산 | N대 군집 통신링크 n(n−1)/2 폭증. N=100 → 4,950 링크. O(N²) 연산 | 100대 이상에서 1 Hz 제어 붕괴 → WebGPU 병렬화로 사실상 O(log N) |
| ④ | 고정 파라미터 APF | 강풍 시 경로 진동/수렴 실패. 목표 미도달 | 기본 모드(≤10 m/s)·강풍 모드(>10 m/s) 자동 전환으로 수렴률 97% 유지 |

5. 발명의 구성 (핵심 구성요소)

본 발명은 아래 6가지 구성요소로 이루어진다. 각 모듈은 모듈화되어 교체·확장이 가능하다.

(a) 동적 3D 지오펜싱 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | 입력: 기상청·항공관제·긴급구역 이벤트 스트림 / 출력: 3D 원통·구체 펜스 + TTL |
| 처리 로직 | 이벤트 수신 → 형상·크기 결정 → 공역 상태 저장소 등록 → APF 반발 소스 주입 → TTL 자동 삭제 |
| 신규 포인트 | 사후 대응형 정적 지오펜싱을 선제적 동적 생성 구조로 전환. Dynamic risk zone이 APF force field에 즉시 반영되는 것이 신규 포인트. |

(b) 분산 APF 경로 계획 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | 입력: p_self, p_goal, [장애물·타드론·펜스] / 출력: 다음 시점 속도 벡터 |
| 처리 로직 | F_total = F_attr + Σ F_rep. F_rep = k_rep·(1/d − 1/d_safe)²·(p_self − p_obs)/¦·¦³ |
| 신규 포인트 | Khatib(1986) 고전 APF를 드론 단위 로컬 연산으로 분산 실행. 중앙 서버 개입 없이 재계산. |

(c) 기상 적응형 파라미터 전환 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | 입력: 풍속 센서 / 출력: APF 파라미터(APF_PARAMS_DEFAULT ↔ APF_PARAMS_WINDY) |
| 처리 로직 | 10 m/s 임계치 초과 시 k_rep ↑, k_att ↓, v_max ↓, d_safe ↑ 동시 전환 |
| 신규 포인트 | 고정 이득값 기반 종래 APF 대비 외란(wind) 하에서의 robustness를 자동 확보. |

(d) 분산 CD&R 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | 입력: 펜스 broadcast / 출력: 각 드론의 로컬 회피 경로 |
| 처리 로직 | 각 드론은 자체 로컬 공역 캐시에서 APF 재계산. 통신 단절 시 캐시 기반 기본 회피 유지. |
| 신규 포인트 | Kuchar & Yang(2000) CD&R 개념을 분산 에이전트 구조로 재해석. SPOF 원천 제거. |

(e) WebGPU Compute 병렬 가속 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | 입력: 드론 위치 버퍼 / 출력: 힘 벡터 배열 |
| 처리 로직 | Workgroup 별 coalesced memory access로 GPU 병렬 실행. O(N²) → 사실상 O(log N). |
| 신규 포인트 | 브라우저·엣지 단말에서 GPU 병렬 실행. WebGPU 표준화를 적극 활용한 것이 차별점. |

(f) 4계층 시스템 아키텍처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입·출력 | L1 드론 에이전트(10 Hz) / L2 공역 제어기(1 Hz) / L3 시뮬레이션 / L4 UI·CLI |
| 처리 로직 | 계층별 주기·인터페이스가 분리되어 계층 간 독립 개발·테스트 가능 |
| 신규 포인트 | 캡스톤디자인에서 구현 검증된 실제 운영 토폴로지 (SimPy + Dash + WebGPU). |

6. 발명의 효과 (정량 지표)

| # | 효과 | 정량 수치 | 검증 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 선제적 충돌 회피 | 충돌 해결률 97.8% (1,000회) | src/simulation/monte_carlo.py의 1,000회 반복 실험 |
| 2 | 실시간 응답성 | 회피 경로 재산출 평균 1.2초 미만 / WebGPU < 100 ms | 벤치마크 로그 data/pipeline/sdacs_pipeline.db |
| 3 | SPOF 제거 | 서버·통신 단절 시 충돌 0건 (12분 장애 주입 테스트) | tests/integration/test_network_partition.py |
| 4 | 강건성 | 풍속 10 m/s 강풍 상황 충돌 해결률 97% 이상 유지 | Windy scenario sweep (38,400 runs) |
| 5 | 확장성 선형 유지 | N=100 → 1,000 드론에서 1 Hz 주기 유지 | WebGPU Compute Shader 병렬 가속 |
| 6 | 검증 가능성 | 38,400회 MC + 63개 시나리오(7광역시×9) + 1,841 자동 테스트 | 재현 가능한 CI 파이프라인 |

7. 선행기술 조사 결과

본 발명의 신규성·진보성을 뒷받침하기 위해 아래 3개 DB에서 키워드 세분화로 1차 조사를 수행하였다. 상세 보고서는 「SDACS_Prior_Art_Search_Report.docx」 참조.

7.1 KIPRIS 검색 키워드

| 분류 | 키워드 조합 |
| --- | --- |
| A. 지오펜싱 | "동적 지오펜스" OR "실시간 지오펜스" AND 드론 |
| B. 분산 제어 | "분산 충돌 회피" OR "자율 경로 재계산" AND 군집 |
| C. APF | "인공 퍼텐셜 필드" OR "APF" AND 드론 AND 강풍 |
| D. GPU 가속 | "WebGPU" OR "GPU 병렬" AND 군집 드론 |
| E. 통합 | G08G5/00 AND B64C39/02 AND (분산 OR distributed) |

7.2 Google Patents 검색 키워드

| 분류 | Keyword String |
| --- | --- |
| A | "dynamic geofence" swarm UAV conflict resolution |
| B | distributed CD&R drone OR UAV potential field |
| C | WebGPU OR GPU compute shader swarm UAV path planning |
| D | artificial potential field UAV "wind adaptation" |
| E | IPC=G08G5/00 AND "decentralized" AND "swarm" |

7.3 Espacenet 검색 키워드

| 분류 | CQL Query |
| --- | --- |
| A | txt="dynamic geofence" AND txt="swarm" |
| B | cl=G08G5/00 AND txt="potential field" AND txt="wind" |
| C | txt="decentralized" AND txt="conflict detection" AND txt="UAV" |

※ KIPRIS·Google Patents·Espacenet 3개 DB에서 2026-04-19 1차 검색 결과, 본 발명의 (동적 3D 지오펜싱 + 분산 CD&R + WebGPU 가속) 3요소 결합은 확인되지 않음. 다만 확정 진보성 판단은 변리사 정식 검색 보고서에 의함.

8. 공개 이력 및 신규성 위험 점검

| 일자 | 공개 형태 | 위치/매체 | 공개 수준 | 신규성 위험 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-?? | GitHub 커밋 (private → public 전환 검토 필요) | github.com/.../swarm-drone-atc | 소스코드 | ⚠ 첫 public push 일자 확인 필수 (우선일 전 공개 시 자기 공지 예외 신청 필요) |
| 2026-04-02 | 캡스톤 프레젠테이션 v3 | 학내 발표 | 개념 요약 | 학회 미공개 → 낮음 |
| 2026-04-08 | 최종 보고서 v4 | 학내 제출 | 상세 설명 | 학내 열람 제한 → 낮음 |
| 2026-04-?? | 공식 사이트 (sdacs-official-site) | www.example-sdacs.com | Landing 페이지 | 공개 범위 확인 후 출원 우선순위 조정 필요 |

※ 한국 특허법상 자기 공지 예외는 공개 후 12개월 이내 출원 시에만 적용. 따라서 GitHub 첫 public push 일자 확정이 출원 우선일 결정에 결정적 — 즉시 git log --reverse 로 확정 요망.

9. 공동발명자·지분·실시료 정책 (초안)

| 항목 | 초안 |
| --- | --- |
| 단독 발명자 | 장선우 (100%) — 현 시점 기준 |
| 공동발명자 검토 | 지도교수 / 캡스톤 팀원의 기여도 실질 판정 필요 (발명적 기여 vs 구현 지원) |
| 산학협력단 지분 | 학교 규정에 따라 출원·유지비 지원 시 일정 지분 귀속 가능 — 내부 협의 |
| 실시료 정책 (초안) | 국내 실시권: 산학 공동 / 해외 실시권: 협의 / 비영리 학술 이용: 무상 |
| 영업비밀 범위 | 핵심 파라미터·내부 테스트 결과는 영업비밀 유지 권장 |

10. §9 실시예 (Worked Example) — 100대 군집 시나리오

본 실시예는 서울시 강서구 상공 15 km² 공역에서 100대의 물류 배송 드론 + 20대의 감시 드론이 동시 운항하는 상황을 가정한다. 아래는 본 발명에 의한 구체적 동작 흐름이다.

10.1 초기 상태

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 공역 크기 | 5 km × 3 km × 400 m (상방) |
| 드론 수 (N) | 120대 (물류 100 + 감시 20) |
| 평균 상대속도 | 8 m/s |
| 초기 APF 모드 | DEFAULT (풍속 6 m/s) |
| 통신 토폴로지 | Mesh (LTE + UWB 백업) |

10.2 이벤트 타임라인

| T (s) | 이벤트 | SDACS 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 기상청 돌풍 경보 수신 (풍속 12 m/s) | 기상 적응형 모듈: APF 모드 자동 전환 (k_rep 2.0→3.5, d_safe 30→50 m) | 120대 전원 파라미터 즉시 적용 완료 (≤ 80 ms) |
| 3.4 | 유인 헬기 진입 (강서경찰서 상공) | 동적 펜스 생성: 원통 r=500 m, h=±150 m, TTL=600 s. 공역 상태 저장소 등록 | 펜스 broadcast 완료 (< 50 ms, 119/120 수신) |
| 3.5 | 통신 단절 1대 (수신 실패) | 해당 드론: 로컬 캐시 기반 기본 회피 모드 유지 | 충돌 없이 안전 고도 하강 후 대기 |
| 3.6–3.9 | 119대 APF 재계산 | WebGPU Compute Shader 병렬 실행 (workgroup size=64) | 재계산 평균 지연 78 ms — 1 Hz 주기 유지 |
| 4.0 | 회피 경로 수렴 확인 | 공역 제어기: 충돌 가능성 0건 (Voronoi 분할 기반 검증) | 충돌률 0%, 평균 경로 증가 < 4.2% |
| 603.4 | 펜스 TTL 경과 | 동적 지오펜싱 모듈: 펜스 자동 제거 | 모든 드론 원 경로로 점진 복귀 |

10.3 측정 지표 (본 실시예)

| 지표 | 본 발명 | 종래 중앙집중 대비 |
| --- | --- | --- |
| 충돌 발생 | 0건 | 평균 1.3건 (SPOF 시 최악 4건) |
| 회피 계산 지연 | 78 ms 평균 | 320 ms 평균 (서버 왕복 포함) |
| 통신 단절 복원력 | 단절 드론 1대도 안전 복귀 | 명령 미수신 시 원 경로 유지 → 위험 |
| 경로 손실 (detour) | +4.2% | +2.8% (그러나 안전 미보장) |
| 1 Hz 주기 유지 | 유지 (120대) | 붕괴 (100대 초과 시) |

11. §10 도면 목록 (Figure List)

| 도면 | 제목 | 요지 | 우선 표현 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fig. 1 | 4계층 시스템 아키텍처 | L1 에이전트 – L2 공역제어기 – L3 시뮬 – L4 UI/CLI | 개념도 (계층 박스 + 주기) |
| Fig. 2 | 동적 3D 지오펜스 생성 절차 | S210~S250 흐름도 | 흐름도 (Mermaid flowchart) |
| Fig. 3 | 분산 CD&R 메시지 시퀀스 | 펜스 broadcast → 각 드론 로컬 재계산 | sequence diagram |
| Fig. 4 | APF 벡터 합성 / 강풍 모드 전환 | F_attr + ΣF_rep 벡터, 파라미터 스위치 조건 | 벡터 다이어그램 |
| Fig. 5 | WebGPU Compute 파이프라인 | CPU→GPU 버퍼 업로드 → workgroup 분할 → 결과 회신 | 블록 다이어그램 |

※ 대표도는 Fig. 1. 실 출원 시 도면은 벡터 SVG 원본을 재활용하며, 「SDACS_System_Diagrams.html」 에 Mermaid 소스와 함께 수록함.

12. 권리화 전략 권고

| 단계 | 일정 | 내용 | 예상비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 변리사 선임 | ~2026-05-05 | 2~3개 특허법인 비교견적, NDA 체결 | — |
| ② 국내 출원 (KIPO) | ~2026-05-30 | 명세서 확정 + 도면 5매 정리 + 청구범위 최종 확정 | ~2~3백만원 |
| ③ 우선심사 신청 | 출원 1개월 내 | 벤처기업·AI 분야 해당 시 우선심사 대상 | +30~50만원 |
| ④ PCT 국제출원 | 국내 출원 12개월 내 | 미·EU·일·중 지정국 검토 | ~5~7백만원 |
| ⑤ 각국 진입 | 우선일+30개월 | 미국 · EPO · 일본 진입 판단 (시장성 기반) | 국별 1~2천만원 |

부록 A. 출원 전 체크리스트 (업데이트)

기본 정보

[ ] 발명자명·이메일·연락처 기재 완료 (sun475300@naver.com / 010-9058-3745)

[ ] 지도교수 확인 및 서명 확보

[ ] 산학협력단 사전 협의 완료 (지분·지원여부)

기술 정보

[ ] 청구범위 1~8 및 도면 5매 최종본 확정

[ ] 수식/파라미터 값은 실시예에만 포함 (청구항 축소 방지)

[ ] 선행기술 조사 보고서 첨부

[ ] 실시예(Worked Example) 1꼭지 이상 수록

공개 이력 (매우 중요)

[ ] GitHub 첫 public push 일자 확인 및 기록 (`git log --reverse --pretty=format:"%H %ad"`)

[ ] 캡스톤 발표·보고서 공개 여부 및 일자 확인

[ ] 자기 공지 예외 필요 여부 판단 (공개 후 12개월 이내 출원?)

권리·계약 (v3 신규 추가)

[ ] 공동발명자 기여도 협의 및 서면 합의 — 실질적 발명 기여자 식별

[ ] 실시료 정책 초안 검토 (비영리/상용/산학 구분)

[ ] 영업비밀 범위 명확화 (파라미터·내부 테스트 결과 중 공개 제외 대상)

행정

[ ] 변리사 선임 및 NDA 체결

[ ] 출원비/관납료 예산 확보

[ ] 국내 출원 후 PCT 타임라인 관리

부록 B. 첨부 자료 목록 (본 패키지)

| # | 파일명 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDACS_발명신고서_v3.docx | 본 문서 — 검토용 변경 반영본 |
| 2 | SDACS_Draft_Patent_Claims.docx | 독립항 3 + 종속항 12 변리사 초안 |
| 3 | SDACS_Abstract_Representative_Figure.docx | 요약서 + 대표도면 설명 |
| 4 | SDACS_Prior_Art_Search_Report.docx | 선행기술 조사 보고서 템플릿 |
| 5 | SDACS_System_Diagrams.html | Mermaid 시각화 (아키텍처·FSM·지오펜싱) |
| 6 | SDACS_MonteCarlo_Summary.xlsx | 38,400회 MC 검증 요약표 + 차트 |
| 7 | SDACS_Professor_Briefing_1pager.docx | 교수 미팅용 1장 브리핑 |
| 8 | SDACS_Professor_Briefing.pptx | 교수 미팅용 10장 슬라이드 |
| 9 | SDACS_Filing_Roadmap_Budget.xlsx | 국내·PCT 출원 일정·비용표 |
| 10 | SDACS_Checklist_FAQ.docx | 출원 전 체크리스트·예상 Q&A |

— 문서 끝 —