[ SDACS 특허 청구범위 초안 ]

Draft Patent Claims — Independent 3 + Dependent 12

동적 3차원 지오펜싱 및 분산형 충돌 탐지·회피를 융합한
군집 드론 공역 통제 자동화 시스템 및 그 방법

| 발명자 | 장선우 (sun475300@naver.com / 010-9058-3745) |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 (2026-04-21) |
| 독립항 수 | 3 (시스템 / 방법 / 기록매체) |
| 종속항 수 | 12 |
| 대응 IPC | G08G 5/00, G05D 1/10, B64C 39/02, G06N 3/08 |
| 대상 출원국 | KIPO 1차 → PCT → 미·EU·일 |
| 검토 요청 | 변리사 최종 문구 다듬기, 권리범위 적정성 판단 |

※ 본 초안은 발명자 작성본이며, 변리사 선임 후 용어·구성 표현을 실무 출원 형식에 맞게 조정해야 함.

본 초안의 작성 원칙

1) 독립항은 최대한 넓게, 종속항은 구체적 한정으로 권리방어 스펙트럼 확보.

2) 수치 한정(10 m/s, 1 Hz 등)은 청구항에 직접 기재 시 권리범위가 축소되므로, 실시예와 종속항에만 포함하고 독립항은 "사전 설정된 임계치" 같은 추상 표현 사용.

3) "구성요소를 포함" 표현(Open ended)을 사용하여 추가 구성요소가 있어도 침해 성립.

4) 「시스템 + 방법 + 기록매체」 3중 독립항으로 권리 형태 다각화.

5) 종속항은 (a) 기상 적응 (b) 병렬 가속 (c) 통신 단절 대비 (d) TTL 관리 (e) 계층 구조 (f) 펜스 형상 (g) 센서 융합 등 기술적 세부 속성을 커버.

【청구항 1】 (독립항 — 시스템)

군집 드론의 공역 통제를 자동화하는 시스템으로서,

실시간 이벤트 스트림을 감시하고, 상기 이벤트 스트림으로부터 돌발 요소가 검출되면 3차원 형상의 가상 위험 펜스를 공역 좌표상에 생성하여 공역 상태 저장소에 등록하며, 상기 가상 위험 펜스를 반발 소스로 제공하는 동적 지오펜싱 모듈;

각 드론 단위에서 목표 지점에 대한 인력(attractive force)과 주변 장애물·타 드론·상기 가상 위험 펜스에 대한 반발력(repulsive force)의 벡터 합산으로 다음 시점의 속도 벡터를 산출하는 경로 계획 모듈;

상기 가상 위험 펜스의 생성 이벤트를 주변 공역 내 복수의 드론에게 브로드캐스트하고, 상기 복수의 드론 각각이 중앙 관제의 개입 없이 자율적으로 상기 경로 계획 모듈을 재실행하여 경로를 재산출하도록 하는 분산 충돌 탐지 및 회피 모듈; 및

상기 경로 계획 모듈 및 상기 분산 충돌 탐지 및 회피 모듈의 연산을 그래픽 처리 장치의 연산 셰이더(Compute Shader)로 병렬 수행하는 병렬 가속 모듈;

을 포함하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 2】 (종속항 — 기상 적응)

청구항 1에 있어서,

풍속 센서의 측정값이 사전 설정된 임계치를 초과하는 경우, 상기 경로 계획 모듈의 반발 이득값을 상향 조정하고 인력 이득값을 하향 조정하는 기상 적응형 파라미터 전환 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 3】 (종속항 — 4계층 구조)

청구항 1에 있어서,

상기 시스템은 (i) 드론 상태를 10Hz 이상 주기로 갱신하는 드론 에이전트 계층, (ii) 1Hz 이상 주기로 상기 동적 지오펜싱·경로 계획·분산 충돌 탐지 및 회피를 통합 실행하는 공역 제어기 계층, (iii) 시나리오·기상·Monte Carlo 검증을 제공하는 시뮬레이션 계층, (iv) 사용자 명령 수신 및 3D 시각화를 제공하는 운영 인터페이스 계층으로 구성되는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 4】 (종속항 — 통신 단절 대비)

청구항 1에 있어서,

상기 분산 충돌 탐지 및 회피 모듈은 통신 단절 상황에서 각 드론의 로컬 캐시된 공역 상태를 기반으로 회피 동작을 유지하도록 구성된 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 5】 (종속항 — TTL 관리)

청구항 1에 있어서,

상기 동적 지오펜싱 모듈은 생성된 상기 가상 위험 펜스에 유효시간(TTL)을 부여하고, 유효시간 경과 시 해당 가상 위험 펜스를 상기 공역 상태 저장소에서 자동 제거하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 6】 (종속항 — 펜스 형상)

청구항 1에 있어서,

상기 가상 위험 펜스는 원통(cylinder), 구체(sphere), 프리즘(prism) 중 적어도 하나의 3차원 형상으로 생성되며, 이벤트 유형에 따라 반경·고도·유효시간이 동적으로 결정되는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 7】 (종속항 — 센서 융합)

청구항 1에 있어서,

상기 동적 지오펜싱 모듈은 (i) 외부 기상 API, (ii) 항공 교통 관제 시스템, (iii) 각 드론의 탑재 센서(ADS-B 유사 신호·광학 센서·LiDAR) 중 둘 이상으로부터 이벤트를 융합 수신하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

【청구항 8】 (독립항 — 방법)

컴퓨팅 장치 및 복수의 드론에 의해 수행되는 군집 드론 공역 통제 자동화 방법으로서,

(a) 컴퓨팅 장치가 외부 이벤트 스트림으로부터 돌발 상황을 수신하는 단계;

(b) 상기 컴퓨팅 장치가 수신된 이벤트를 기반으로 3차원 가상 위험 펜스를 생성하여 공역 상태 저장소에 등록하는 단계;

(c) 상기 컴퓨팅 장치가 생성된 상기 가상 위험 펜스의 정보를 주변 공역 내 복수의 드론에게 브로드캐스트하는 단계;

(d) 상기 복수의 드론 각각이 목표 지점에 대한 인력과, 장애물·타 드론·상기 가상 위험 펜스에 대한 반발력의 벡터 합을 GPU 연산 셰이더를 이용하여 병렬 산출함으로써 회피 경로를 재계산하는 단계; 및

(e) 상기 복수의 드론 각각이 재계산된 회피 경로에 따라 비행 제어 명령을 생성하고 실행하는 단계;

를 포함하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 9】 (종속항 — 강풍 모드 전환)

청구항 8에 있어서,

상기 (d) 단계는 풍속 측정값이 사전 설정된 임계치를 초과하는 경우, 상기 반발력의 이득값을 기본 모드 대비 1.5배 이상으로 상향하고 상기 인력의 이득값을 기본 모드 대비 하향 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 10】 (종속항 — 계층별 주기)

청구항 8에 있어서,

상기 (a) 내지 (e) 단계는 1초당 1회 이상의 주기로 반복 수행되며, 개별 드론의 상태 갱신은 1초당 10회 이상의 주기로 수행되는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 11】 (종속항 — TTL 기반 자동 제거)

청구항 8에 있어서,

상기 (b) 단계에서 생성된 가상 위험 펜스에 유효시간을 부여하고, 상기 유효시간이 경과한 가상 위험 펜스는 상기 공역 상태 저장소에서 자동 제거하는 단계를 더 포함하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 12】 (종속항 — 통신 단절 폴백)

청구항 8에 있어서,

상기 복수의 드론 중 일부가 통신 단절 상태인 경우, 해당 드론은 사전 수신된 공역 상태를 로컬 캐시에 유지하고, 상기 로컬 캐시에 기반하여 기본 회피 경로를 재계산하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 13】 (종속항 — Workgroup 병렬)

청구항 8에 있어서,

상기 (d) 단계의 상기 GPU 연산 셰이더는 사전 설정된 크기의 작업그룹(workgroup) 단위로 드론 위치 벡터에 대한 메모리 접근을 coalesced access 방식으로 정렬하여 병렬 연산을 수행하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 방법.

【청구항 14】 (독립항 — 기록매체)

청구항 8 내지 청구항 13 중 어느 하나에 기재된 군집 드론 공역 통제 자동화 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 비일시적 기록매체.

【청구항 15】 (종속항 — 외란·돌풍 실시간 적응)

청구항 1에 있어서,
상기 동적 지오펜싱 모듈은 기상 예보 API로부터 예측 풍속이 임계치를 초과할 것으로 예상되는 시점 및 영역에 사전 가상 위험 펜스를 선제적으로 생성하는 것을 특징으로 하는, 군집 드론 공역 통제 자동화 시스템.

[ 청구항 일람 요약 ]

| No. | 유형 | 주제 | 한 줄 요지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 독립 시스템 | 전체 SDACS 시스템 | 동적 지오펜싱+APF+분산 CD&R+GPU 병렬 |
| 2 | 종속 | 기상 적응 | 풍속 초과 시 파라미터 전환 |
| 3 | 종속 | 4계층 아키텍처 | 에이전트/제어기/시뮬/UI |
| 4 | 종속 | 통신 단절 대비 | 로컬 캐시 기반 폴백 |
| 5 | 종속 | TTL 관리 | 펜스 자동 소멸 |
| 6 | 종속 | 펜스 형상 | 원통/구체/프리즘 |
| 7 | 종속 | 센서 융합 | API+관제+온보드 센서 |
| 8 | 독립 방법 | SDACS 방법 | 이벤트→펜스→브로드캐스트→병렬 회피→실행 |
| 9 | 종속 | 강풍 모드 | k_rep 1.5배↑ |
| 10 | 종속 | 주기 조건 | 1 Hz / 10 Hz |
| 11 | 종속 | TTL 절차 | 방법 상 TTL 삭제 |
| 12 | 종속 | 통신 폴백 방법 | 로컬 캐시 재계산 |
| 13 | 종속 | workgroup 최적화 | coalesced access |
| 14 | 독립 기록매체 | 기록매체 | 컴퓨터 판독 가능 비일시적 매체 |
| 15 | 종속 | 선제적 펜스 | 예보 API 기반 사전 생성 |

— 청구범위 초안 끝 —